Uniwersalny komputer pokładowy

Moduł uniwersalny komputer pokładowy jest przeznaczony do pojazdów z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa, komputer pokładowy przez producenta, a nie prawidłowo wypełnić oryginalne wyposażenie nie jest technicznie możliwe lub byłoby zbyt drogie.

Moduł komputer pokładowy wyposażony jest w wyświetlacz LCD dwie linie (16 x 2 znaków) z podświetleniem LED i 80 x 36 mm wbudowany głębokość 30 mm. Drugi wyświetlacz przeznaczony jest dla rozszerzonego zakresu temperatur i korekcji kontrastu, w zależności od temperatury. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch przycisków (Set i Reset). Informacje wyświetlane są w języku czeskim, polskim, angielskim, język niemiecki lub węgierski. Podłączanie modułu jest tak skonstruowane, że najprostszą i zakłócać działania innych systemów elektronicznych w pojeździe.

Ponieważ moduł jest zaprojektowany jako wszechstronne oprogramowanie zostało zintegrowane z menu serwisowego, gdzie jest możliwość ustawienia różnych parametrów do modułu dostosowany do pojazdu.

Moduł komputer pokładowy ma następujące podstawowe funkcje:

- Pomiar bezpośredniego spożycia (l / h, l/100km).

- Średnie zużycie paliwa (l/100 km)

- Zużyte paliwo

- Średnia prędkość

- Odległość

- Drive

- Stoper

- Pomiar prędkości chwilowej

- Pomiary i kontrola ładowania akumulátory

- Pomiar temperatury wewnętrznej

- Taksometr

Control Module

Moduł sterowania jest włączone dwa przyciski (Set i Reset). przycisk SET Wybór parametrów, reset jest reset parametrów lub zmiany parametrów. Naciśnij oba przyciski aby przejść do kolejnego menu lub zapisać parametry.

Moduł wyświetlacza

Module pozwala na wyświetlanie parametrów na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest użycie wszystkich 16 znaków w wierszu, aby wyświetlić funkcje w górnym wierszu jest nazwa funkcji i dolnej linii argument.

Druga metoda służy do wyświetlania tylko 10 znaków w linii. Górna linia jest ponownie nazwę funkcji, a na dole argumentacji. 5 znaków na końcu jest następnie wykorzystywany do wyświetlania dwóch wybranych parametrów wyboru. Jak wyświetlić parametry i dobór parametrów odbywa się w menu serwisu.

Pomiar bezpośredniego spożycia

Pomiar mocy chwilowej znajduje się w l/godz. jeżeli pojazd nie przekracza prędkości 15 km/godz. Po przekroczeniu prędkości pokazano na rysunku l/100km.

Pomiar średniego zużycia

Wartość średniego zużycia oblicza się z przebytą odległość i zużytego paliwa i konwertowane na dane w l/100km. Zerowanie odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku reset przez dłużej niż 3 sekundy.

Zużywanego paliwa

Wskazanie zużytego paliwa jest wyświetlany w litrach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zerowanie odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku reset przez dłużej niż 3 sekundy.

Średnia prędkość

Średnia prędkość podana jest w km / godz. Zerowanie należy wykonać trzymając grubości. Przycisk RESET na dłużej niż 3 sekundy.

Przebieg 

Pomiar rolki mogą być wykonywane na dwa sposoby:

1-cia Z poziomu paliwa

2-ga Odliczenie od pełnego zbiornika

W przypadku pomiaru poziomu paliwa komputer pokładowy odczytuje status zbiornika, a następnie oblicza się według przebieg. Aby obliczyć rolka jest wykorzystywane do spożycia w ciągu ostatnich 30 km. To działanie jest niezbędne do kalibracji komputer pokładowy, zgodnie z pojazdu.

W przypadku pomiaru zbiornika pełnego odliczenia podatku opiera się na określonej wartości pełnego zbiornika, który znajduje się w menu serwisowym, właściwy pomiar jest dokładne, jedyną wadą potrzeby zawsze wypełnić pełnym zbiornikiem paliwa.

Metoda pomiaru może być wybrany przez przytrzymanie przycisku reset, a następnie wybierając przycisk SET.

Pomiar baterii

Sprawdź prawidłowy poziom opłat jest mierzona w sieci pokładowej, jeśli pojazd jest uruchomiony. Jeśli wartość spadnie poniżej 12.5V, 15.5V lub wzrasta powyżej, wyświetlacz winy i zmierzone napięcie ładowania. Komputer pokładowy pamięta najwyższym i najniższym napięciu. Te wartości uzyskujemy poprzez przytrzymanie przycisku reset.

Montaż komputera pokładowego

Moduł komputer pokładowy został zaprojektowany tak, aby połączenie było jak najprostsze. Ze swojej funkcji, tylko podstawowe w celu podłączenia zasilania, pomiar przebytej odległości, przewody i zawór wtrysku paliwa do silnika. Aby korzystać z komputera pokładowego musi być zainstalowane dwa przyciski (Set, Reset), lub zainstalować oryginalną metodę kontroli (np. dźwignia wycieraczek z przyciskami do sterowania).

Moduł pobiera minimalny prąd, ale jego moc jest potrzebna do zapewnienia bezpieczeństwa. Na jego mocy, nie jest możliwe wykorzystanie energii jako oddział władzy przyrządów pokładowych. Panel desce rozdzielczej sygnały kierowane są również do pomiaru odległości i stanu paliwa, co upraszcza instalację. Skrzyżowania muszą znaleźć się w dokumentacji do danego samochodu.

Pomiar jest konieczne podłączenie przewodów do jednego z zaworów wtryskowych. W celu zmniejszenia zakłóceń ekranowane. W związku z tarczą zawór dozujący odpowiednio izolować i podłączyć tylko przewód centrum. Aby zawór dozujący uruchamiany jest za pomocą dwóch przewodów, z których jedna jest moc. Wykonaj połączenia do innych. Kolor przewodów zasilania są zwykle te same zawory wtryskowe, które mogą być określone zidentyfikować odpowiedni sterownik. Błędne połączenia przyczyną awarii, tylko moduł nie będzie działać.

Ustaw moduł komputera pokładowego

Aby dostosować się do konkretnego pojazdu jest dostępny do menu serwisowego, w którym można ustawić parametry pomiaru to jak najdokładniej.

Menu Serwis umożliwia te ustawienia.

- Rozmiar opon

- Liczba impulsów na obrót koła

- Liczba impulsów na kilometr

- Wybierz typ jednostki sterującej (metody pomiaru)

- Menu użytkownika

- Wielkość zbiornika

- Korekta konsumpcji

- Jednostkowe zużycie

- Wybierz funkcję 1.

- Wybór funkcji 2 –

- Parametrów Reset

Menu usługi, trzymając oba przyciski (Set i Reset). Następnie naciśnij przycisk SET, aby wybrać menu funkcji i usług oraz potwierdzić, przycisk Reset.

Aby zmierzyć odległość można ustawić zarówno liczba impulsów na kilometr, a nawet rozmiar opon, pod warunkiem, że znamy liczbę impulsów na obrót koła. Tryb pomiaru wybierz pozycję rozmiary opon, gdzie jeden z wyboru jest wybór "Under impulsu. Jeśli zapiszesz tę opcję, komputer pokładowy moduł mierzona poprzez liczbę impulsów na kilometr. 

 	Jeśli znasz żadnego z parametrów, możemy skorzystać z okazji do pomiaru ilości impulsów w "Ustawienia modułu", gdzie można wybrać "Przebieg Calibration". Przed pomiaru liczby impulsów reset w menu i przebieg stanu urządzeń na pokładzie. Następnie dokładnie jedzie 20 km (najlepiej kilka stóp), a następnie zapisać parametr. Ten prędkościomierz kalibracji zatrzymany.

Wybierz typ sterowania pozwala na wybór rodzaju pomiaru. Priorytet odbywa się poprzez pomiar czas otwarcia zaworu wtryskowego (opcja "wtrysku benzyny). Niektóre kontrolery mają specjalne produkcji pojazdów mechanicznych bezpośrednio komputera pokładowego (np. Opel), które wysyłają informacje na temat zużycia przez impulsy. Każdy impuls następnie zakłada pewną ilość zużytego paliwa ("impuls Benzyna"). Więc jeśli jednostka sterująca silnika ma wyjścia, pomiary mogą być używane w ten sposób. Ilość paliwa dla zwiększenia w menu serwisowym można ustawić w "jednostka spożycia".

Każdy moduł na pokładzie monitorów wielu różnych parametrów, ale nie wszystkie parametry interesów. Użytkownik może zdefiniować menu wyświetlane są tylko wybrane parametry zgodnie z własnymi wymaganiami. Możesz wybrać wyświetlanie wszystkich parametrów i parametry określone przez zasięg i przytrzymaj oba przyciski (Set i Reset). Następnie naciśnij przycisk SET, aby wybrać "User Menu" i potwierdź przyciskiem Reset.

Wielkość zbiornika jest od typu pojazdu. Dla tej pozycji podobne do zbiornika kalibracji, która jest niezbędna do prawidłowego pomiaru paliwa w zbiorniku i rolki pomiarowej.

Kalibracji zbiorników

Pozycja zbiornika kalibracji zdobyć oba przyciski (Set i Reset). Następnie naciśnij przycisk SET, aby wybrać "wzorcowania zbiorników" i potwierdź przyciskiem Reset. Do procedury kalibracji jest niezbędne do zbiornika w jak najmniejszej ilości paliwa i uruchomić silnik. Pojazd musi być zatrzymany i musi być prawidłowo ustawić wielkości zbiornika w menu serwisowym.

Następnie wykonaj następujące czynności:

- SET wybierz "pustego zbiornika" i naciśnij Reset

- Wyłączyć silnik i wyciągnąć pełnym bakiem

- Wielkości zbiornika pompowana odjąć ilość paliwa

- Wynik podaj w tytule "Cysterny Reserve"

- Uruchomić silnik i odczekać minutę

- Przycisk SET, wybrać opcję "Full Tank" i naciśnij Reset

- Taki pomiar jest zakończony

Pomiar mocy jest zasadniczo na podstawie czasu otwarcia wtrysku paliwa silnika zaworu. Teoretycznie, paliwo liniowo zależny od czasu otwarcia zaworu wtryskowego, pod warunkiem, zawsze ten sam układ paliwowy ciśnienia. W rzeczywistości jednak, ciśnienie w układzie paliwowym zmian, nawet w ścisłej tolerancji i jego wpływ na wiele czynników. Jakość paliwa i jego gęstości, a zużycie pompy paliwa, stan filtra paliwa i układów paliwowych, obciążenie silnika, itd.. Należy również wziąć pod uwagę ścisłą / wtrysk otworzyć zawór. Wszystkie zamieszczone w pomiar liczby zmiennych, które w końcu pokazuje różnicę zużycia mierzone i rzeczywiste, jak mam się zweryfikowane przez badania na kilku pojazdów z tym samym silnikiem. Zmierzona różnica nie jest duża, najczęściej odzwierciedla różnicę w około jednej do dwóch dziesiątych średniej konsumpcji.

Z tego powodu menu Service dodał dostosowania konsumpcji, który można dostosować do samego pojazdu. Różnica po prostu znaleźć natankováním pełnym bakiem paliwa zużytego przez zresetowanie licznika komputera pokładowego, a następnie od zbiornika. Potem znowu zatankować pełny zbiornik paliwa i dočerpaného wskaźników i komputer pokładowy, zobaczyć różnicę.

Ilość paliwa pompowanego następnie podzielona przez ilość paliwa, komputer pokładowy i wpisz wynik zaokrągla się do regulacji elementów konsumpcji. 

 	Wybór funkcji 1 i 2 wybór funkcji w menu serwisowym, aby wybrać parametry wyświetlacza w końcu wierszy. Jeśli wybierzesz opcję "bez żadnych dodatkowych funkcji jest linia służy do wyświetlania jednej funkcji.

Ostatnią pozycją w menu serwisowym, aby zresetować wszystkie parametry komputera pokładowego. Korzystając z tego modułu będziemy funkcji komputera pokładowego do ustawień fabrycznych.